Fondamenti di elettronica 22‐11‐2016 – Ferrari ‐ Ripamonti

| Cognome | Nome | Matricola | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

Esercizio A

Si consideri un diodo p‐n realizzato in un substrato p come indicato nella figura. Le larghezze delle giunzioni sono tali che si possono trascurare gli effetti di bordo.

Dati: Ncatodo= 1017 cm‐3, Nanodo = 1017 cm‐3 , Nsubstrato = 1015 cm‐3           xc = 5μm, xa = 10μm, xsub= 500μm

1. Calcolare la concentrazione di minoritari e maggioritari alla coordinata x= 10μm quando i terminali sono cortocircuitati tra loro (giustificare il procedimento!).

2. Determinare la massima tensione applicabile all’anodo del diodo quando Vc= 1V, Vsub= 0V.

Substrato Anodo Catodo

p

n

p

0

x

xc

xa

xsub

3. Determinare lo spessore minimo della regione di anodo, xa, per non avere effetto transistore quantificando questa condizione con β < 1 quando Vc= 3V, Va= 2.3V, Vsub= 0V.

Esercizio B

Si consideri il transistore n‐MOS in figura in cui il bulk è tenuto allo stesso potenziale del source. Il gate è di polisilicio drogato n.   H

Dati:   W= 2μm, LD= LS= 10μm, LG= 2μm

tox = 20 nm (spessore ossido di silicio)

Na= 3∙1016 cm‐3, Nd= 2⋅1019 cm‐3.

1. Calcolare la corrente al drain quando VS=0V, VG=VD= 2V.

Il gate del transistore è modificato estendendolo al di sopra delle regioni di source e drain di Lox=0.5μm come indicato in figura. Tutti gli altri parametri rimangono identici al caso precedente e si trascurino, al solito, gli effetti di bordo.

H

2. Stimare la concentrazione di elettroni nelle regioni n sotto all’ossido di silicio all’equilibrio termodinamico (VS=VD=VG=0V).

3. Determinare la massima tensione VD compatibile con il corretto funzionamento del transistore con VS=VG=0V.

4. Stimare la capacità di gate per VG=2V e per VG=0V con VS=VD=0V.

Esercizio C

Sia dato il circuito digitale di figura.

Dati: VTn=|VTp|= 0.8V,  μnCox= 50μA/V2, VDD=3V. Tutti i transistori hanno

A

L= 0.25μm, i transistori n hanno Wn= 6μm.

1. Scrivere la funzione logica svolta dal circuito considerando come

B

uscita il nodo Z e ingressi A e B.

2. Dimensionare i transistori pMOS (tutti uguali tra loro) affinché l’uscita Z sia bassa per tensioni del nodo Y maggiori di 1.5V.

SGD

n n

Bulk ‐ p

LS LG LD SGD Lox Lox

n n

Bulk ‐ p

LS LG LD

VDD

VDD

Y

Z

3. Si stimi il tempo di commutazione del nodo Y per la transizione AB=00 → AB=11.

4. Valutare la potenza dissipata dal circuito quando A e B sono tenuti entrambi a 1V.

A B

Soluzione fondamenti di elettronica 26‐11‐2016

Esercizio A

1. A x=10μm siamo all’interno dell’anodo. Dato che siamo all’equilibrio termico la concentrazione dei portatori è fissata dal drogaggio nelle zone neutre mentre assume valori diversi nelle zone svuotate. L’estensione della zona svuotata nell’anodo da lato del catodo è xn,cat= 70 nm (tensione di built‐in pari a 788mV) e dal lato substrato è xn,sub= 10 nm (tensione di built‐in pari a 673mV). Di conseguenza a x=10μm siamo nella zona neutra e la concentrazione è determinata dal drogaggio: n≈ Nanodo = 1017 cm‐3 e p≈ ni2/Nanodo = 2000 cm‐3‐.

2. La tensione è limitata dal breakdown del diodo anodo‐catodo e non dalla giunzione di substrato avente un drogaggio molto inferiore. Imponendo il campo elettrico di breakdown si trova una zona svuotata di 500 nm e una differenza di potenziale tra anodo e catodo di 9.2V. La tensione massima applicabile all’anodo è 10.2V. La tensione di breakdown della giunzione tra anodo e substrato è superiore a 500V, non è quindi limitante a conferma di quanto inizialmente affermato.

3. Siamo in presenza di un transistore bipolare pnp con emettitore nella regione di catodo, la base in

corrispondenza dell’anodo e collettore nel substrato. Il beta è quindi dato ࢼ ൎ ࢖ࡰ ࢔ࡰ

࢕ࢊ࢕࢚ࢇࢉࡺ  ࢕ࢊ࢕࢔ࢇࡺ

ࡱࢃ

࡮ࢃdove WE e WB

sono gli spessori effettivi di emettitore e base. Considerando le zona svuotate delle due giunzioni si ha: WE=xc‐23.5nm e WB=xa‐23.5nm‐19.3nm. Imponendo β=1 si trova xa=1.785μm.

Esercizio B

1. Il potenziale di substrato è ϕp=0.364V e la capacità dell’ossido per unità di area è Cox=ϵox/tox= 150nF/cm. La tensione di soglia del transistore è quindi VT=0.362V. Il transistore opera in regime di saturazione (VGD=0V) e la corrente vale Id,sat= 161μA.

2. Nelle regioni n sotto l’ossido si ha una struttura metallo‐ossido‐semiconduttore con la particolarità di avere il livello di Fermi del metallo (polisilicio di tipo n) quasi uguale a quello del semiconduttore a causa dell’elevato drogaggio di tipo n (ϕn=527mV ≈ Eg/2). Il piegamento delle bande all’equilibrio termodinamico è quindi molto piccolo (e quasi interamente nell’ossido a causa dell’elevato drogaggio) e in prima approssimazione possiamo trascurare l’aumento della concentrazione di elettroni alla superficie. Quindi la concentrazione è circa pari a quella del drogante, 2∙1019cm‐3.

3. La tensione massima di drain può essere limitata da tre fattori: i) breakdown della giunzione drain‐substrato che avviene per VD=15.78V; ii) breakdown dell’ossido tra drain e gate che, trascurando il piccolo campo elettrico già presente all’equilibrio termico, avviene per VD=20V; iii) zona svuotata del drain che raggiunge il source che, trascurando la zona svuotata del source, si ha per VD=96V. Il fattore limitante è dunque il breakdown della giunzione e la tensione di drain massima è 15.78V.

4. A VG=2V il canale è formato e la capacità vista al gate coincide con la capacità geometrica dell’ossido: CG=COX∙W∙(LG+2LOX)= 9fF. Il caso VG=0V è più complesso perché il canale non è formato e dal gate si vedono più contributi capacitivi. Un contributo è dovuto all’ossido sopra alle regioni di source e drain: CG,OX=COX∙W∙2LOX= 3fF. Un secondo contributo è la capacità gate‐ossido‐zona svuotata‐substrato nella zona di canale. Imponendo che la caduta di tensione nella zona svuotata e nell’ossido uguagli (in modulo) la tensione di flat bad si trova che la zona svuotata si estende nel substrato per 140nm. Considerando la serie della capacità dell’ossido nella regione di canale e della capacità della zona svuotata si trova CG,ch=1.93fF e quindi una capacità complessiva di 4.93fF.

Esercizio C

1. Z=A+B

2. Affinché l’uscita Z sia bassa per valori di Y maggiori di 1.5V dobbiamo richiedere la soglia logia dell’inverter posto tra Y e Z pari a 1.5V. Imponendo questa condizione si trova Wp=16μm.

3. Il nodo Y commuta da alto a basso. La capacità presente nel nodo Y è determinata dalla capacità di ingresso dell’inverter: CL=Cox∙L∙(Wn+Wp)= 3.4fF. Questa capacità è scaricata dal parallelo dei due nMOS della prima porta logica che possono essere assimilati a un unico transistore equivalente con Weq=2Wn. Stimando per eccesso il tempo di commutazione si ha: Req=VDD/ID,sat= 516Ω e t00🡪11= ln(2)CLReq= 1.2ps.

4. Per la prima porta logica si ha VGS,n≪VSG,p e di conseguenza i transistori nMOS sono in saturazione e i pMOS ohmici. La corrente che circola è quindi ID=48μA che provoca una dissipazione di potenza di PD=VDD∙ID=144μW. Approssimando i pMOS con la loro resistenza di canale si trova VY=VDD‐ID∙2∙Rch,p= 2.933V. Il pMOS dell’inverter è quindi spento e la potenza dissipata dall’inverter nulla.